# RLS 方案数学推导与算法实现详解

本文档是船舶自动舵 RLS（Recursive Least Squares，递归最小二乘）在线辨识方案的专项技术文档，包含两部分：数学推导（第 2~8 章，不跳步的完整推导）与算法实现（第 9 章，代码级流程），并给出仿真验证（第 10 章）与已知限制的诚实讨论（第 11 章）。

事实来源约定：一切公式与流程均与源码严格对齐——control/include/nomoto_identifier.hpp（辨识器本体）、control/include/auto_tuner.hpp（消费方：极点配置 / 稳定门 / 漂移门）、control/include/autopilot_core.hpp（调用方：模式与主循环）、control/include/maneuver_sequencer.hpp（Z 形机动生成）。引用格式：文件路径:行号，所有数值默认值以源码为准。高层背景参见 docs/工程总体分析与ESC方案原理.md §2.3 与第 3 节；辨识结果的应用侧（极点配置基线、ESC 微调）的完整推导见姊妹篇 docs/ESC方案数学推导与算法实现详解.md。

记号约定：δ 为舵角（deg），r=ψ 为艏摇率/转向率（deg/s），r 为转向加速度（deg/s²），K、T 为 Nomoto 一阶模型参数，K,T 为其 RLS 估计值；φ 为回归向量，θ=[K,T]T 为被估参数，P 为协方差矩阵，λ 为遗忘因子。所有公式使用 KaTeX 兼容 LaTeX 记法。

目录

- 1. 引言

- 2. 被控对象建模：一阶 Nomoto 模型的物理来历

- 3. 回归化与归一化推导

- 4. 加权最小二乘与 RLS 递推三式完整推导

- 5. 遗忘因子与 P 保底

- 6. 激励条件与门控：持续激励（PE）分析

- 7. 自降频采样分析

- 8. 收敛性与误差分析

- 9. 算法实现流程（代码级）

- 10. 仿真验证

- 11. 已知限制与讨论

- 12. 附录

## 1. 引言

### 1.1 为什么需要在线辨识

船舶操纵性随船速、载荷、吃水、海况显著变化：水动力导数（附加质量、阻尼、舵效）本身就是工况的函数，固定参数模型无法全工况准确。本工程的控制律是 PD，其增益 Kp,Kd 的解析整定（极点配置）需要知道被控对象——舵角到艏摇率通道——的模型参数。若模型靠离线一次标定，换船、换载、变速之后标定值即失真，解析整定的增益随之失真。

因此需要一个在线辨识器：从日常操舵（或一次短暂的专用机动）中实时估计当前工况下的模型参数，供下游重建控制增益基线。对方案的具体约束是：

- 算力可忽略：嵌入式 ECU 上运行，每拍只允许常数次乘加；

- 无需存储历史：在线递推，不能攒一批数据再做批处理最小二乘；

- 能跟踪慢时变：船况分钟级漂移时估计值要跟得上，不能”睡死”；

- 劣质数据不进估计：稳态直航时数据里本就没有全部参数的信息（§6），辨识器必须知道何时不更新；

- 估计失败要可检测：辨识失真时必须能被打上”无效”标记，由下游保守拒用，而不是静默输出错误增益。

带遗忘因子的 RLS（Recursive Least Squares）恰好命中全部约束：每拍 O(n2)（本问题 n=2，约 20 次 FLOP）、只存递归状态 θ,P、遗忘因子提供时变跟踪能力、激励门控与物理门限承担”不更新”与”可检测”两条防线。本文给出该方案从对象建模到代码行号的完整链条。

### 1.2 在三层调参架构中的位置

工程采用由粗到细的三层调参结构（设计文档 §3.10，docs/工程总体分析与ESC方案原理.md §3.1）：

- 层 1 增益调度表（gain_schedule.hpp）：按船速 × 海况查表给名义增益，管”快变量”（航速），是任何情况下的兜底；

- 层 2 RLS 辨识 + 极点配置（nomoto_identifier.hpp + AutoTuner::polePlacement，本文主题）：在线辨识 K,T，解析反解 PD 增益，建立基线（baseline）——一个”已验证安全”的锚点；

- 层 3 ESC 极值搜索（AutoTuner 的 ESC 环节）：在基线附近注入 ±5% 正交载波，实测性能梯度做连续微调，吸收辨识残差与非线性影响。

层 2 是承上启下的枢纽：向上它把”船当前是什么动态”凝缩成两个数 K,T；向下它通过极点配置（§9.5）把这两个数变成 PD 增益基线，交给 ESC 在其邻域内微调。辨识误差到增益的映射是单调有理的（§9.5），因此辨识精度直接决定基线质量——这是全文对误差来源（§8、§11）斤斤计较的原因。基线建立后增益所有权移交 AutoTuner，不再跟随调度表每拍刷新（auto_tuner.hpp:155）；当辨识显示 K,T 相对基线漂移超 ±25% 阈值时重新极点配置并重锚 ESC（P12 漂移重基线，§9.5）。

### 1.3 全链路速览

船舶(δ→r) → NomotoIdentifier.update(δ,r,dt)   [50 Hz 调用，1 Hz RLS 拍]
          → IdSnapshot{excited,valid,K,T}     autopilot_core.hpp:176-178
          → AutoTuner.tick()                  auto_tuner.hpp:150-183
              ├─ 漂移门 ±25%                   auto_tuner.hpp:308-313
              ├─ 极点配置 polePlacement        auto_tuner.hpp:228-237
              └─ 稳定门 stabilityCheck         auto_tuner.hpp:241-254
          → PD 增益基线 → ESC 微调

本文结构：第 2 章推导被控对象（Nomoto 模型来历与 K/T 物理意义）；第 3 章把微分方程回归化为 yk=φkTθ 并做归一化；第 4 章从加权最小二乘目标出发，经 Woodbury 引理完整推出 RLS 递推三式；第 5 章分析遗忘因子与 P 保底；第 6 章给出持续激励（PE）条件与激励门控的数学对应；第 7 章分析 50 Hz→1 Hz 自降频采样；第 8 章给出收敛性与三类误差来源；第 9 章把每个环节落到代码行号并给出与下游的衔接；第 10 章为仿真验证；第 11 章诚实列出已知限制；第 12 章附录为参数表、公式↔代码对照表与测试清单。

## 2. 被控对象建模：一阶 Nomoto 模型的物理来历

### 2.1 从船舶操纵性方程出发

船舶水面运动在”定常直航 + 小扰动”假设下，只保留横荡（sway，速度 v）与艏摇（yaw，角速度 r）两个自由度的线性化方程（Abkowitz 线性模型）：

横荡： &(m−Yv) v+(mxG−Yr) r=Yv v+(Yr−mU) r+Yδ δ艏摇： &(mxG−Nv) v+(Iz−Nr) r=Nv v+Nr r+Nδ δ

其中 m 为船体质量，Iz 为艏摇转动惯量，xG 为重心纵向位置，U 为前速；Yv,Yr,Yδ 与 Nv,Nr,Nδ 分别为横荡力、艏摇力矩对 v,r,δ 的流体动力导数；Yv,Yr,Nv,Nr 为附加质量（附加惯量）导数。水动力导数随船型、航速、载况、水深而变——这正是 K/T 需要在线辨识而非一次标定了事的物理根源（§1.1）。

### 2.2 消去横荡：一阶 Nomoto 模型

舵角变化引起的艏摇响应远慢于横荡力的建立（横荡压力平衡在秒的零头量级即完成），因此对横荡方程取准定常近似 v≈0、r 的横荡耦合项忽略不计：

v≈(mU−Yr) r−Yδ δYv

（注意 Yv<0，分母非零。）代入艏摇方程并同样略去 v 项：

(Iz−Nr) r=Nv (mU−Yr) r−Yδ δYv+Nr r+Nδ δ

把含 r 的项归并到左边、含 δ 的项留在右边：

(Iz−Nr)⏟有效艏摇惯性 I r + Nv (Yr−mU)Yv−Nr⏟等效艏摇阻尼 N r = Nδ−NvYδYv⏟舵效艏摇力矩系数 M δ

两边同除以等效阻尼 N，即得一阶 Nomoto 模型：

T r+r=K δ

三个集总参数与流体动力导数的关系（示意，符号随导数符号约定而异）：

T=IN,  K=MN

对航向稳定的船舶，等效阻尼 N>0（在常用符号约定下），故 T>0、K>0——这是 valid() 物理门限要求 K>0、T≥1 的力学依据（nomoto_identifier.hpp:119-124，详见 §8.4）。

### 2.3 参数的物理意义与量纲

| 参数 | 名称 | 定义 | 物理意义 | 量纲（本工程单位制） | 工程取值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 旋回性指数 | M/N | 单位舵角产生的稳态转向率：δ 恒定时每度舵角换来 K 度/秒的转首角速度 | s−1（(deg/s)/deg） | (0,2]，典型 0.05∼0.5 |
| T | 追随性指数 | I/N | 艏摇惯性相对阻尼的时间尺度：转首响应滞后舵角约 T 秒 | s | [1,60] |

对 δ 取拉氏变换（零初值），δ→r 是一阶惯性环节：

r(s)δ(s)=KTs+1

阶跃响应 r(t)=Kδ01−e−t/T：稳态增益 K、上升时间由 T 决定，两个参数各管一件事——这决定了 §6 的可辨识性结构：K 由稳态段数据决定，T 只能由瞬态段数据决定。

再串一级航向积分 ψ=r，舵角到航向的通道为：

ψ(s)δ(s)=Ks (Ts+1)

即下游极点配置面对的被控对象（§9.5）。

## 3. 回归化与归一化推导

### 3.1 后向差分离散：从微分方程到 yk=φkTθ

辨识器拿不到 r 的直接量测（罗经/惯导给的是 ψ 或 r），只能用差分近似。采用后向欧拉：

r|tk ≈ rk−rk−1Δt

其中 Δt 为两次用于递推的样本之间的真实间隔（实现中为两次 RLS 拍之间的间隔，见 §7）。代入 Tr+r=Kδ：

T rk−rk−1Δt+rk=K δk

把未知参数 K、T 整理到”已知量 × 参数”的位置上——将 rk 单独留在左边：

rk=K δk−T rk−rk−1Δt

记差分转向加速度

drk = rk−rk−1Δt

则方程变成标准的线性参数回归：

yk=φkT θ   yk=rk,  φk=δk−drk,  θ=KT

逐分量验证：φkTθ=Kδk+T⋅(−drk)=Kδk−T drk=rk=yk。✓

关键点：K、T 以线性方式出现，整个辨识问题归结为（加权）线性最小二乘，无需任何非线性迭代；这是选择”对 r 回归”而非”对 ψ 回归”或”直接拟合传递函数”的原因。

实现对应：回归化写在模块头注释（nomoto_identifier.hpp:3-4），差分在 nomoto_identifier.hpp:65-67，φ 构造在 nomoto_identifier.hpp:76，y=r 在 nomoto_identifier.hpp:88。

回归化的几何图像：每个样本 (δk, −drk, rk) 是三维空间中的一个点，真参数 θ* 决定一张过原点的平面 y=φTθ*，辨识就是在噪声数据上拟合这张平面；批处理最小二乘一次给出平面，RLS 做的是同一平面的逐拍递推。

回归化：把 Nomoto 方程写成 y=φᵀθ，辨识 = 在噪声数据上拟合平面

上图中左为合成示例船（K=0.08, T=5 s，Z 形舵 ±15° + 量测噪声，仅画过激励门的样本）的拟合平面；中、右为偏回归视图——控制另一回归量后，残差对残差的斜率分别给出 K 与 T。两个偏回归方向的数据”张开程度”差异已经预告了 §6 的核心问题：δ 方向能量充沛，而 −dr 方向能量集中在少数瞬态样本上。

### 3.2 差分 dr 的噪声放大问题

差分是回归化的必要代价。设 r 的量测含零均值白噪声 nk，Var[nk]=σr2，相邻样本独立。则 dr 中的噪声分量为

νk=nk−nk−1Δt,  Var[νk]=Var[nk]+Var[nk−1]Δt2=2σr2Δt2

噪声标准差 σν=2 σr/Δt，与采样间隔成反比：

- Δt=0.02 s（50 Hz 直接差分）：σν≈70.7 σr；

- Δt=1 s（1 Hz RLS 拍差分）：σν≈1.41 σr。

同一传感器，仅把差分间隔从 20 ms 放大到 1 s，dr 噪声标准差压低 50 倍。而只要船舶动态远慢于 1/Δt（T≥1 s 保证），差分对真实信号 r 的估计基本不损失（见 §7.2）。信噪比因此近似正比于 Δt 改善——这是 §7 自降频设计的核心收益。

实现中首拍无差分锚点，置 dr=0 跳过（first_ 标志，nomoto_identifier.hpp:66）；被拒绝的非法输入拍不写 prevR_，防止毛刺成为下一拍的差分锚点（nomoto_identifier.hpp:50-55，详见 §6.4）。

### 3.3 归一化：dScale/drScale 消除量级病态

原始回归量两个分量量级悬殊：舵角 δ 典型变化幅度 3∘∼35∘（激励门限 3°、舵限幅 35°），差分加速度 dr 典型幅度 0.2∼1 deg/s2。设二者的 RMS 幅度为 δrms≈10、drrms≈0.5，则信息矩阵

RN=k=1NλN−k φkφkT=∑λN−kδk2−∑λN−kδkdrk−∑λN−kδkdrk∑λN−kdrk2

的对角元之比达 (δrms/drrms)2≈(10/0.5)2=400，工况变化时可达 103∼104。RN 的病态直接传染给协方差 PN=RN−1（条件数相同量级），使增益向量 LN 的数值计算在 T 方向上分辨率粗劣、对舍入误差敏感。

实现做法：给两个回归分量各配一个归一化尺度，令其均为 O(1)（nomoto_identifier.hpp:24-26）：

φk=δk/dScale−drk/drScale=δk/50−drk/1

这等价于对参数做对角预 conditioning：记 S=diag(1/dScale, 1/drScale)，则归一化回归 φ=Sφraw，归一化参数 θn=S−1θ，即

θn=K⋅dScaleT⋅drScale=50KT

估计完成后反归一化还原物理量（nomoto_identifier.hpp:112-115）：

K=θ0dScale=θ050,  T=θ1drScale=θ1

效果：回归分量 φ0∈[−0.7, 0.7]（35°/50）、φ1 为 O(0.2∼1)，信息矩阵条件数从 103∼104 压到 O(1∼102)；同时归一化参数 θ0=50K∈(0,100]、θ1=T∈[1,60] 同为 O(1∼102)，使协方差初值可以取统一的 p0=1（nomoto_identifier.hpp:23 注释”归一化后回归量 O(1)，p0 取 1 量级”）。注意归一化不改变最小二乘的数学解，只改变数值条件与 P 阵的坐标标度——P 的保底值 1e-3（§5.4）也因此在归一化坐标下才有统一意义。

## 4. 加权最小二乘与 RLS 递推三式完整推导

### 4.1 为什么要遗忘因子：时变参数跟踪

普通（等权）最小二乘隐含”参数恒定”假设：第 N 步的估计是全部 N 个样本的等权平均，样本越多，旧数据占比越大，估计对新工况的响应越迟钝——PN∼O(1/N)→0，增益 LN→0，估计器”睡死”。

但 §2 已说明 I,N,M 随航速、载况、水深、海况慢变，K/T 是时变参数。需要的是”旧数据逐渐遗忘、新数据主导”的估计器。标准做法：给第 k 个样本配指数衰减权重 λN−k，0<λ≤1 为遗忘因子：

JN(θ)=k=1Nλ N−k yk−φkTθ2   (λ=0.98, nomoto_identifier.hpp:18)

当前样本权重 1，a 拍之前的样本权重 λa：λ=1 退化为普通最小二乘；λ 越小遗忘越快。权重序列 {λa}a=0∞ 之和 =1/(1−λ) 是”有效记忆窗口”的样本数（§5.1 展开）。

### 4.2 对 θ 求导：加权正规方程

JN 是 θ 的二次型，极小值在梯度为零处。逐项展开：

JN(θ)=k=1NλN−kyk2−2ykφkTθ+θTφkφkTθ

对 θ 求梯度。用恒等式 ∇θ(φTθ)=φ、∇θ(θTφφTθ)=2φφTθ：

∇θJN=k=1NλN−k−2ykφk+2φkφkTθ=−2k=1NλN−k φkyk−φkTθ

置零，移项得加权正规方程：

k=1NλN−kφkφkT⏟RN （加权信息矩阵）θ = k=1NλN−kφk yk⏟rN （加权互相关向量）

Hessian 矩阵 ∇2JN=2RN：只要 RN 正定（§6 的持续激励条件保证），JN 是严格凸二次型，正规方程的解唯一且为全局最小：

θN=RN−1 rN

批处理形式每次要解 2×2 线性方程组——本问题维数低，直接求逆并非不可行，但递推形式 O(n2) 每拍更新、无需存储历史数据、且天然携带协方差信息（§4.6），是在线辨识的标准选择。下面由 RN,rN 的递推结构出发，逐步推出 RLS 三式。

### 4.3 信息矩阵与互相关向量的递推结构

由定义出发，把第 N 步求和式的最后一项拆出来：

RN=k=1NλN−kφkφkT=λk=1N−1λN−1−kφkφkT⏟RN−1+φNφNT

RN=λ RN−1+φNφNT   同理   rN=λ rN−1+φN yN

遗忘因子的力学读法：旧信息整体乘 λ 衰减一拍，再叠加新信息。这就是 §4.1 指数加权在递推域的精确体现。

### 4.4 矩阵求逆引理（Woodbury / Sherman–Morrison）

引理：设 A 可逆，u 为列向量，且 1+uTA−1u≠0，则秩一更新 A+uuT 可逆，且

A+uuT−1=A−1−A−1uuTA−11+uTA−1u

验证（右乘 (A+uuT) 应得单位阵）：

A−1−A−1uuTA−11+uTA−1uA+uuT&=I+A−1uuT−A−1uuT+A−1u (uTA−1u) uT1+uTA−1u&=I+A−1uuT−1+uTA−1u A−1uuT1+uTA−1u=I ◼

意义：RN 每拍都要”求逆”，但秩一更新的逆可以用旧逆显式写出，无需重新求逆。

### 4.5 协方差更新式与增益向量

定义协方差矩阵（信息矩阵之逆）

PN=RN−1

对 RN=λRN−1+φNφNT 用引理，取 A=λRN−1（故 A−1=1λPN−1）、u=φN：

PN=1λPN−1−1λPN−1φNφNT1λPN−11+φNT1λPN−1φN

第二项分子分母同乘 λ2：

PN=1λPN−1−1λ⋅PN−1 φNφNTPN−1λ+φNTPN−1φN

定义增益向量（注意其分母是标量）：

LN=PN−1 φNλ+φNTPN−1 φN

则协方差更新压缩为：

PN=1λPN−1−LN φNTPN−1

一个有用的恒等式（下一步推导要用）：由 LN 定义有 PN−1φN=LNλ+φNTPN−1φN，于是

PNφN=1λPN−1φN−LN φNTPN−1φN=1λLNλ+LNφNTPN−1φN−LNφNTPN−1φN=LN

即  PNφN=LN：增益向量就是”新回归量经最新协方差加权后的方向”。

### 4.6 参数更新式

由 θN=PNrN，代入 rN=λrN−1+φNyN 与 PN 的更新式：

θN=1λPN−1−LNφNTPN−1λ rN−1+φNyN

展开四项：

θN=PN−1rN−1⏟θN−1 − LNφNTPN−1rN−1⏟θN−1 + 1λPN−1φN yN − 1λLN φNTPN−1φN yN

后两项合并（提出 1λyN，并代入 PN−1φN=LN(λ+φNTPN−1φN)）：

1λLNλ+φNTPN−1φN−LNφNTPN−1φNyN=1λ LNλ yN=LN yN

于是

θN=θN−1−LN φNTθN−1+LN yN=θN−1+LNyN−φNTθN−1

定义先验残差（新息） eN=yN−φNTθN−1——用旧参数对本拍输出的预测误差——得参数更新式：

θN=θN−1+LNyN−φNTθN−1

### 4.7 RLS 三式汇总与逐行代码对照

LN=PN−1 φNλ+φNTPN−1φN增益nomoto_identifier.hpp:79-85eN=yN−φNTθN−1新息nomoto_identifier.hpp:88-90θN=θN−1+LN eN参数更新nomoto_identifier.hpp:93-94PN=1λPN−1−LNφNTPN−1协方差更新nomoto_identifier.hpp:97-103

代码逐行对应（2 维显式展开，无矩阵库依赖）：

- Pphi[2] =PN−1φN（nomoto_identifier.hpp:79-82）；

- denom =λ+φTPφ，并带 |denom|<10−12 除零保护（:83-84）；

- gainK[2] =LN（:85）；

- err =eN（:88-90）；

- theta_[i] += gainK[i]*err（:93-94）；

- P_[i][j] = (1/λ)(P_[i][j] − gainK[i]*Pphi[j])，注意 gainK[i]*Pphi[j] =LNφNTPN−1 的第 (i,j) 元（:99-103）。

每拍计算量：2 维情形下为常数次乘加（约 20 次 FLOP 量级），1 Hz 节拍对 ECU 完全无负担。

一拍递推的信息流（新样本进、预测—残差—增益—参数更新—协方差更新，递归状态留待下一拍）：

带遗忘因子的 RLS：一拍递推的信息流（标注代码行号）

### 4.8 P 阵与参数不确定度的关系

设量测噪声 yk=φkTθ*+εk，εk 零均值、方差 σ2、与 φ 不相关，则加权最小二乘估计的误差协方差为

Cov[θN−θ*]=σ2 RN−1 k​λ2(N−k)φkφkT RN−1 ∝ PN

（λ→1 时严格有 Cov=σ2PN——中间的双重加权因子退化为 RN 自身；λ<1 时只差一个 O(1) 的加权系数，§8.2 给出平稳情形的精确值 1−λ1+λσ2R−1。）因此 P 的对角元正比于对应参数的估计方差：P00 大 ⇒ θ0（即 50K）不确定；P11 大 ⇒ T 不确定。初值 P0=p0I（p0=1）表达”重置后完全不确定”（nomoto_identifier.hpp:38-39），随有效样本进入 P 单调收缩（在持续激励下），增益随之减小——估计器从”轻信新数据”过渡到”渐进固化”。两个极端的防护（发散与塌陷）见 §5.3–5.4。

## 5. 遗忘因子与 P 保底（λ=0.98）

### 5.1 有效记忆窗口 1/(1−λ)=50 样本

权重序列 wa=λa（a 为距今拍数）的总质量

Neff=a=0∞λa=11−λ=10.02=50 个样本

RLS 拍间隔 1 s（§7），即有效记忆约 50 s——恰好覆盖一个 Z 形机动的 2~3 个换舵周期。另外两个常用口径：

- 半衰期：λa=1/2⇒a=ln2ln(1/λ)=0.6930.0202≈34.3 拍（约 34 s 前的数据权重减半）；

- 加权样本的平均年龄 a=a​aλaa​λa=λ1−λ=49 拍——估计值实质上是”约 49 s 前至今数据的质心”，这是 §8.3 跟踪滞后偏差的来源。

### 5.2 偏差–方差权衡

- λ 小（遗忘快）：窗口短，跟踪快（滞后偏差小），但有效样本少、估计方差大；

- λ 大（遗忘慢）：方差小，但对参数真实漂移的响应迟钝，极端 λ→1 完全丧失时变跟踪能力。

半定量（详见 §8.2–8.3）：稳态下估计方差 ∝1−λ1+λ；跟踪线性漂移参数的稳态滞后 ≈λ1−λ×（每拍漂移量）。λ=0.98 意味着：方差压缩系数 ≈0.01（强滤波），代价是约 49 拍的滞后——对”分钟级才显著变化”的船况漂移完全够用，对”秒级突变”（如紧急减速）则由 §9.5 的重基线机制兜底。

遗忘因子 λ：旧样本指数失权 → 用方差换时变跟踪能力

上图为 Monte-Carlo 验证（12 次，合成示例船 T=5 s + Z 形舵，RLS 语义与代码一致，含门控与 P 保底）：左图为不同 λ 的样本权重曲线与有效记忆窗；右图为 t=200 s 处 K 真值阶跃（0.08→0.11，模拟载况/航速变化）后的跟踪过程——λ=0.98 约 168 s 收敛到新真值（受门控限流影响，慢于理论值 50 s），λ=1 平滑但 400 s 后仍停在 ≈0.074（P 已收缩，增益熄零，偏差无法消除）。

### 5.3 协方差发散风险

观察协方差更新式：当回归量近似为零（φN≈0，稳态直航、舵角在门限以内）时，若仍执行更新，

PN=1λPN−1−LNφNTPN−1⏟≈ 0≈PN−1λ

每拍放大 1/λ≈1.0204（+2.04%），指数发散：50 拍后 P 膨胀至 e50×0.0202≈2.75 倍，500 拍（约 8 分钟直航）后约 2.2×104 倍。P 发散 ⇒ 增益 LN 发散 ⇒ 一旦重新出现激励，θ 会被微小新息剧烈拉动，产生危险的增益跳变。这就是激励门控的第一重作用：φ 没有足够能量时整拍跳过，P 冻结（门控实现见 nomoto_identifier.hpp:68-73，数学对应见 §6）。

### 5.4 P 对角保底 1e-3 的作用与代价

与发散相对的另一个极端是塌陷：在持续激励下 P→0，增益趋于零，估计器”睡死”，丧失对后续参数漂移的跟踪能力（§4.1 的等权 LS 困境在数值上同样会发生——浮点下 P 的最小特征值可能压到与舍入误差相当，更新式失去数值意义）。实现对 P 的对角元加下界（nomoto_identifier.hpp:98,105-106）：

Pii←maxPii, 10−3,  i=0,1

作用：保底后增益存在非零下界 LN≈Piiφiλ+⋯≳10−3 φiλ+φTPφ，估计器永远保持最低限度的自适应能力（“永不睡死”）。

代价（必须如实指出）：保底后 PN 不再等于加权信息矩阵的严格逆 RN−1，递推三式与 §4.1 目标函数的严格最优解脱钩——算法从”有限记忆最优估计”退化为”有界增益的次优估计器”。工程上这是有意为之的交换：牺牲渐近最优性（稳态时参数本就在 P floor 对应的精度带内抖动），换取任意时长运行后的跟踪活性与数值鲁棒性。同时注意保底只钳对角元，不重构特征分解，非对角元不受干预——这是一种廉价的近似，在 2 维问题中足够。

## 6. 激励条件与门控：持续激励（PE）分析

### 6.1 持续激励条件的数学表述

§4.2 要求 RN 正定，§8 的收敛性则要求它一致正定。持续激励（Persistent Excitation, PE）条件的标准表述：存在整数 m 与常数 α,β>0，使得对任意起始时刻 j 都有

α I ≼ k=j+1j+mφkφkT ≼ β I

即任意长度 m 的滑动窗内，回归量在各个方向上都有有界非零的能量。本问题 φ∈R2，PE 退化为一个非常直观的几何条件：序列 {φk} 不能被约束在过原点的某一条直线附近——否则 RN 沿该直线法向的特征值恒为零，T 方向（或某个参数组合）欠定。

### 6.2 为什么稳态直航时 T 欠定

稳态直航（或定常旋回）时 r≈0，故 drk≈0，回归向量

φk=δk/50−drk≈δk/500

全部分量躺在 φ1=0 这条坐标轴上，任意 N 都有

RN≈k​λN−kδk2/2500000,  λmin(RN)=0

正规方程退化为单方程 rk=Kδk——只能定出 K（稳态增益），T 方向完全无信息。物理上这与 §2.3 的阶跃响应分析一致：稳态数据里根本不含时间常数信息；T 只影响响应的上升沿，只藏在 r≠0 的瞬态里。

反过来，φ 两个分量”共线”的更一般情形是 drk≈c δk（某固定比例 c）——此时 φk∝[1/50, −c]T 仍在一条直线上，同样欠定。Z 形机动之所以有效：换舵瞬间 δ 阶跃而 r 因惯性滞后，dr 出现与 δ 不成比例的尖峰，φ 的方向在换舵前后扫过二维平面，RN 两个特征方向都被喂饱。特别地，r 过零（转向反向）附近 |r| 最小而 |dr| 最大——T 信息密度最高的样本恰好是 |r| 最小的样本。

### 6.3 门控公式与 PE 的逐条对应

实现中的激励门控（nomoto_identifier.hpp:68-69，参数在 :20-22）：

本拍更新⇔|δ|>3.0∘⏟deltaMin ∧ |r|>0.5∘/s⏟rMin ∨ |dr|>0.2∘/s2⏟drMin

逐条对应：

| 门控条件 | 数学作用 |
| --- | --- |
| ¦δ¦>3∘ | 保证 φ0=δ/50 分量能量远离量测噪声底（¦φ0¦>0.06），是 RN 第一方向 α 下界的来源；同时保证”输入确实在激励系统” |
| ¦r¦>0.5∘/s | 保证输出信号本身超出噪声，即新息 eN 中信噪比可接受（K 方向的信息质量） |
| ¦dr¦>0.2∘/s2（或条件） | 专门把 r 过零附近的高 dr 瞬态保留进来——按 §6.2，这正是 φ1 方向（T 方向）能量最集中的样本群，是 PE 第二方向的来源。若没有这一条（只门 ¦r¦），过零瞬态会被误杀，T 依旧欠定 |

三条合起来是 PE 条件的在线启发式实现：只有二维回归量的两个方向都被注入足够能量时才做递推。门控未通过的拍整体跳过（return false，:70-73），既不更新 θ/P（同时避免 §5.3 的 P 发散），也不让低质量样本稀释 RN 的有效条件数。

持续激励（PE）与激励门控：什么样的数据才能辨识出 K 和 T

上图为合成示例（一阶 Nomoto K=0.08, T=5 s + 量测噪声）：(a) 稳态直航段 δ≈0, r≈0, r≈0，门控拒绝、不更新；(b) Z 形转向段（±15°）δ,r,r 均充分激励，换向后 r 过零时 r 达峰——正是 T 的信息所在；(c) 回归向量空间：直航段 φ 缩在原点附近（无激励，K,T 欠定），Z 形段 φ 在两个方向张开（K,T 均可辨识）。

### 6.4 拒绝拍不写差分锚点（P11 整改）

差分 drk=(rk−rk−1)/Δt 依赖上一拍锚点 rk−1（prevR_）。实现区分两类拒绝：

- 非法输入拍（NaN/Inf、|δ|>35∘、|r|>30∘/s、dt≤0）：直接 return false，不写 prevR_（nomoto_identifier.hpp:53-55）。若写了，毛刺 rbad 会成为下一拍差分锚点，drk+1=(rk+1−rbad)/Δt 被污染成一个虚假大值——它恰好能通过 §6.3 的 |dr| 门控进入 φ，把毒化样本当作”高价值 T 信息”永久写入 RN（RN 只加不减，遗忘也要 50 拍才衰减）。

- 未激励拍：跳过递推但仍写 prevR_ = r（:70-72）——保证差分锚点始终是”上一拍的样本”，维持点采样语义（见 §7.3），否则激励恢复时 dr 会错误地跨多拍计算而与自测 Δt 失配。

数学含义一句话：差分把单点毛刺放大成两点冲激，锚点管理决定这个冲激能否进入回归。

## 7. 自降频采样分析

### 7.1 50 Hz → 1 Hz：辨识带宽够不够？

控制主循环 50 Hz（dt=0.02 s），RLS 拍固定 1 Hz（beatSec = 1.0，nomoto_identifier.hpp:19）：模块内部累计真实间隔，满 1 s 才递推一次（:58-61）。降频后采样率 fs=1 Hz，Nyquist 频率 0.5 Hz。

被辨识动态的带宽：一阶惯性环节 K/(Ts+1) 的截止频率

fc=12πT=0.159 Hz,T=1 s2.7×10−3 Hz,T=60 s

即便对最快的船（T=1 s），fc=0.159 Hz 也只有 Nyquist 的 1/3；典型船 T=5∼20 s 时裕度超过 30 倍。结论：1 Hz 节拍对 Nomoto 一阶动态的辨识带宽充分，Z 形机动（换舵周期 ≥2T≥2 s，基波 ≤0.5 Hz 且富含低频能量）的信息几乎完整保留。注意这里辨识的是”拍时刻的点采样序列”而不是重构连续信号，差的只是模型阶次以上的高频细节——那些本来就在一阶模型假设之外（§8.3）。

代价侧要写清：1 Hz 采样会把 >0.5 Hz 的量测噪声（风浪高频分量、传感器噪声）混叠进辨识带宽。本方案没有前置抗混叠滤波（局限见 §11.2），靠两样东西部分对冲：差分信噪比的改善（下节）与 λ=0.98 的 50 样本等效平均。

### 7.2 低采样率下差分 dr 的信噪比改善

把 §3.2 的结论放进采样框架定量比较。设真实信号 r(t) 在拍间隔内近似线性（T≥1 s 保证，r 的曲率 ∼r Δt2 可忽略），则差分给出的信号估计无系统失真：

drk=r(tk)−r(tk−1)Δt=r(tk)+Or Δt

而噪声分量方差 2σr2/Δt2（§3.2）。于是 dr 的信噪比

SNRdr=|r|2 Δt22σr2 ∝ Δt2

50 Hz（Δt=0.02）与 1 Hz（Δt=1）相比，SNR 提升 502=2500 倍（标准差口径 50 倍）。举例：设 r 量测噪声 σr=0.1∘/s，则 50 Hz 差分噪声 σν≈7.1∘/s2——比门控阈值 0.2∘/s2 大 35 倍，真实瞬态完全淹没；1 Hz 差分噪声 σν≈0.14∘/s2——低于门控阈值，与真实 dr 信号（换舵瞬态 0.2∼1∘/s2）同量级且偏小。降频不是为了省算力（§4.7 已说明算力可忽略），而是为了让差分这一回归分量在物理上可用；beatSec 注释”降频以减轻 ECU 负担、保证差分信噪比”（nomoto_identifier.hpp:19）中的后一半才是主因。

### 7.3 Δt 自测的必要性

差分公式里的 Δt 必须是两次 RLS 拍之间的真实间隔，而非任何名义值。实现（nomoto_identifier.hpp:58-61）：

elapsed+=dtNow; 若 elapsed≥beatSec: Δt=elapsed, elapsed←0

即 Δt 由模块对输入的真实时间戳自累计测得（≈1 s 但不假设恰为 1 s）。若改用名义常数（旧设计的”50 Hz × 1 s 计数器 + 改写 Params.dt“约定，见模块头注释 :5-8）：调用频率一旦偏离 50 Hz（任务调度抖动、与其他模块复用、仿真变速），每拍真实间隔与名义 Δt 失配 ⇒ dr 整体错一个比例因子 ⇒ 回归第二分量错一个比例因子 ⇒ T 的估计静默地错同一个比例因子，且无任何报错。自测 Δt 把这个”调用频率语义陷阱”从设计上删除——这正是 Params 中不再有 dt 字段的原因。

## 8. 收敛性与误差分析

### 8.1 PE 下的指数收敛（陈述 + 速率刻画）

标准结论：若回归序列满足 §6.1 的 PE 条件、量测噪声零均值且与 φ 不相关、真实参数恒定，则带遗忘因子的 RLS 参数误差 θN=θN−θ* 指数收敛到零的邻域。

推导骨架：由三式可得误差的齐次递推

θN=I−LNφNT θN−1+LNεN=λ PNRN−1 θN−1+LNεN

反复迭代，齐次部分 θNhom=λNPNR0 θ0。PE 保证 PN 一致有界（RN≽α′I），故

∥θNhom∥≤C λN ∥θ0∥

收敛速率由 λ 直接决定：λN=e−N(1−λ)+O((1−λ)2)，λ=0.98 时误差包络每拍收缩约 2%，时间常数 τconv≈1/(1−λ)=50 拍 ≈ 50 s。这与仿真实测一致：Z 形 ±40°/15 s 参考下 t≈13 s 即建立基线、K/T 偏差约 +18%（见 §10.2 与 docs/auto_tuning/辨识流程原理推导与工作流程.md §6.4）。

### 8.2 噪声导致的稳态误差点（遗忘因子的代价）

参数恒定 + 平稳噪声的稳态，RN 以概率收敛到

R∞=a=0∞λa R=R1−λ,  R=E[φφT]

估计误差协方差（白噪声 σ2，计入双重加权的精确系数）：

Cov[θ∞]=R∞−1a=0∞λ2a σ2RR∞−1=1−λ1+λ σ2 R−1

λ=0.98 时系数 0.021.98≈0.0101：遗忘因子把稳态误差钉在一个非零的”误差点”上——即使参数恒定、数据无限，估计也不会收缩到真值，而是在真值附近做幅度 ∝1−λ 的平稳抖动。对照：等权 LS（λ→1）系数 (1−λ)/(1+λ)→0，渐近一致。这就是 §5.2 权衡的定量形式：用 1% 量级的稳态方差换时变跟踪能力。注意 §5.4 的 P 保底（1e-3）在实际代码里给这个误差点再加了一个下界——P 不会低于保底值，增益不会低于对应下界，稳态抖动也不会低于该水平。

### 8.3 三类误差来源的定性–半定量清单

(a) 量测噪声（方差型误差）。路径有两条：经 yk=rk 直接进入新息（上节，良性）；经差分进入回归量本身（§3.2、§7.2）——这构成 errors-in-variables（EIV）问题：φ 含噪时最小二乘估计产生向零收缩的衰减偏差，半定量地

θ ≈ θ*⋅sφ2sφ2+σφ2

sφ2 为回归分量信号功率，σφ2=2σr2/Δt2 为差分噪声功率。以 T 方向为例：Δt=1 s、σr=0.1∘/s 时 σφ≈0.14∘/s2，Z 形机动 dr 信号 RMS 约 0.3∼0.5∘/s2，衰减系数 ≈0.9——即 T 估计存在 10% 量级的系统性偏低倾向（仿真中约 +18% 的偏差为噪声、门控选择性采样与初值瞬态的综合结果，见 §10、§11.1）。这解释了为什么激励门控（提高 sφ 的选择性）与降频（压低 σφ）对精度缺一不可。

(b) 遗忘导致的跟踪滞后（偏差型误差）。参数以每拍 d 的速率线性漂移时，加权窗口的质心滞后真值 a=λ/(1−λ)≈49 拍（§5.1），稳态滞后偏差

θ−θ* ≈ −λ1−λ d = −49 d

例：靠港装卸致 T 以 0.02 s/s 的相对速率漂移（T=10 s 时 d=0.2%⋅T 每拍），滞后偏差 ≈49×0.2%≈9.8%⋅T——仍在 §9.5 的 ±25% 漂移门以内，ESC 自治吸收；若漂移更急（航速突变），滞后超限即触发显式重基线。

(c) 模型失配（结构型误差）。一阶 Nomoto 是 §2.2 多重近似的产物：被略去的横荡动态、横倾耦合、舵机饱和/死区非线性、风浪外力矩都不在模型内。其效果是最小二乘意义下的”最优拟合参数”随激励频谱移动（低频激励拟合准、高频激励偏差大），且波频艏摇（遭遇频率约 0.3∼1.5 rad/s，部分落在辨识带宽内）被当作噪声甚至信号参与拟合。工程对策都写在代码里：激励门控挑选信噪比最高的频段样本、valid() 物理门限拦截失配产物（下节）、稳定门在应用侧兜底（§9.5）。

### 8.4 valid() 物理门限的依据

nomoto_identifier.hpp:119-124：

valid⇔K∈(0, 2] s−1 ∧ T∈[1, 60] s

依据是 §2.2 的集总参数结构与工程包线：

- K>0、T≥1：航向稳定船 N>0 的直接推论（K=M/N，常规舵布置 M>0；T=I/N，小艇惯性/阻尼比也在秒级）。K≤0 或 T<1 意味着数据已被污染或模型失配到失去物理意义；

- K≤2 s−1：覆盖快艇高舵效上限（35° 舵产生 70∘/s 转首率已远超实船物理）；

- T≤60 s：覆盖大型满载油轮的最慢响应。

越界即 valid()=false，下游整拍拒用（auto_tuner.hpp:158,191）——辨识器自己不做钳位修正（钳位会把系统性错误伪装成合法值），而是把”不合理”作为信号原样上报，由消费方保守拒绝。

## 9. 算法实现流程（代码级）

本章把第 2~8 章的每个数学环节落到代码。核心文件：control/include/nomoto_identifier.hpp（辨识器本体，136 行，C++17 header-only，namespace ar）；关联文件：control/include/autopilot_core.hpp（调用方）、control/include/auto_tuner.hpp（消费方）、control/include/maneuver_sequencer.hpp（Z 形机动生成）。

### 9.1 模块定位与链路总框图

NomotoIdentifier 是一个纯函数式的递推估计器：对外仅暴露 update(δ, r, dtNow) 主入口与 K()/T()/excited()/valid() 四个只读访问器，不持有任何下游对象；辨识结果由调用方每拍组装成只读快照 IdSnapshot{excited, valid, K, T}（auto_tuner.hpp:31-36）传给调参器，辨识器与调参器互不持有。

RLS 在线辨识链路总框图（数据从传感器到下游调参消费）

公共接口一览：

| 接口 | 行号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| struct Params | nomoto_identifier.hpp:17-27 | 参数组（默认值见附录 A） |
| NomotoIdentifier() / explicit NomotoIdentifier(const Params&) | :29-30 | 构造，reset() |
| void setParams(const Params&) / const Params& params() const | :32-33 | 整组设参（并 reset()）/ 只读参数 |
| void reset() | :35-44 | 全状态复位：θ←0、P←p0I、prevR_/elapsed_ 清零、first_=true、excited_=false |
| bool update(double delta, double r, double dtNow) | :49-110 | 主入口；返回”本拍 RLS 更新是否被接受” |
| double K() const / double T() const | :114-115 | 物理量 K=θ0/dScale、T=θ1/drScale（实时反归一化，无缓存） |
| bool excited() const | :116 | 最近一次判定是否满足激励条件 |
| bool valid() const | :119-124 | 物理合理性门限（§8.4） |

update() 输入契约（注释 :46-48）：delta 舵角（deg）、r 转向率（deg/s）、dtNow 距上次调用的真实间隔（s）；可任意频率调用，内部累计满 beatSec 才做一次 RLS 拍（点采样：取拍时刻样本，非拍内平均）；未到期/被拒一律返回 false。注意返回值的”被接受”仅指过了激励门且完成递推，调用方（autopilot_core.hpp:163）实际忽略返回值。

### 9.2 update() 每拍数据流

update() 体（:49-110）按代码顺序分为八个环节，伪代码与行号一一对应：

bool update(δ, r, dtNow):
    # (a) 入口防御                                   :53-55
    if !isfinite(δ) || !isfinite(r):  return false   # 不写 prevR_、不累计 elapsed_
    if |δ| > 35.0 || |r| > 30.0:      return false
    if !(dtNow > 0):                  return false
    # (b) 自降频                                     :58-61
    elapsed_ += dtNow
    if elapsed_ < beatSec: return false
    beatDt = elapsed_; elapsed_ = 0
    # (c) 差分                                       :65-67
    dr = first_ ? 0 : (r − prevR_)/beatDt;  first_ = false
    # (d) 激励门控                                   :68-73
    excited_ = (|δ| > deltaMin) && (|r| > rMin || |dr| > drMin)
    if !excited_: prevR_ = r; return false           # 未激励：写锚点、不递推
    # (e) 回归向量（归一化）                          :76
    φ = [δ/dScale, −dr/drScale]
    # (f) 增益                                       :79-85
    Pφ = P·φ;  denom = λ + φᵀPφ
    if |denom| < 1e-12: prevR_ = r; return false
    gainK = Pφ / denom
    # (g) 残差与参数更新                              :88-94
    err = r − φᵀθ
    θ += gainK · err
    # (h) 协方差更新 + 对角保底                       :97-106
    P ← (1/λ)(P − gainK·(Pφ)ᵀ)
    P[0][0] = max(P[0][0], 1e-3);  P[1][1] = max(P[1][1], 1e-3)
    prevR_ = r; return true                          :108-109

对应的流程图（文字版）：

- update(δ, r, dtNow) 由 50 Hz 主循环每拍调用，进入入口防御（:53-55）：δ、r 均有限且 |δ| ≤ 35° 且 |r| ≤ 30°/s 且 dtNow > 0？

  - 否 → 丢弃本拍：不写 prevR_、不累计 elapsed_，return false；

  - 是 → 下一步。

- elapsed_ += dtNow（:58），判断是否 elapsed_ ≥ beatSec（1 s）（:59，自降频）？

  - 否（未到期）→ 仅累计，return false；

  - 是 → beatDt = elapsed_（自测拍长），elapsed_ = 0（:60-61）。

- 差分：dr = (r − prevR_)/beatDt，首拍 dr = 0（:65-67）。

- 激励门控（:68-69）：|δ| > 3° 且（|r| > 0.5°/s 或 |dr| > 0.2°/s²）？

  - 否（未激励）→ prevR_ = r（写锚点），不递推，return false（:70-73）；

  - 是 → 下一步。

- 构造回归量并求增益分母：φ = [δ/50, −dr/1]（:76）；Pφ = P·φ，denom = λ + φᵀPφ（:79-83）。判断 |denom| ≥ 1e-12？（:84）

  - 否（除零保护）→ 同未激励分支：prevR_ = r，return false；

  - 是 → 下一步。

- 参数更新：gainK = Pφ/denom（:85）；err = r − φᵀθ（:88-90）；θ += gainK·err（:93-94）。

- 协方差更新 + 保底：P ← (1/λ)(P − gainK·(Pφ)ᵀ)（:99-103）；对角保底 P_ii ≥ 1e-3（:104-106）。

- 收尾：prevR_ = r，return true（:108-109）。

几个值得注意的实现事实：

- 两类拒绝的分野（§6.4）：入口被拒拍（:53-55）连 elapsed_ 都不累计（NaN 拍不推进降频时钟），也不写 prevR_；未激励拍（:70-73）与分母保护早退（:84）都会写 prevR_。

- first_ 在首个通过降频的拍即被消耗（:66），与该拍是否过激励门无关；由于未激励分支写 prevR_，第二拍起差分锚点始终有效。

- 协方差更新利用对称性：gainK[i]*Pphi[j] 即 LNφNTPN−1 的第 (i,j) 元（P 对称，φTP=(Pφ)T），2×2 双循环显式展开（:99-103），无矩阵库依赖。

- 非对角元无保底：P_[0][1]/P_[1][0] 靠初值对称 + 更新式对称维持，代码未做显式对称化；长期浮点累积下的对称性漂移未防护（9 例单元测试与仿真未暴露问题，见 §11.6）。

- excited_ 每个降频拍都刷新（:68），未到期调用不刷新。

### 9.3 每拍主数据流：从传感器到增益

常规航向保持路径（AUTO_HEADING）每拍（50 Hz）数据流：

- AutopilotCore::step(s, dt)（autopilot_core.hpp:82）按模式分发，AUTO_HEADING → headingControlStep(s, dt)（:91）；

- headingControlStep（:151-173）依次：增益调度查询 schedule_.query(speedKn, seaState, Kp, Kd)（:160）→ 喂辨识器 identifier_.update(s.rudderDeg, s.rateDegS, dt)（:163，每拍无条件调用，自降频内部消化节拍）→ 组装快照并 tick 调参器 tuner_.tick({...})（:166-167），其中 idSnapshot()（:176-178）= {identifier_.excited(), identifier_.valid(), identifier_.K(), identifier_.T()} → pd_.setGains → pd_.update（:170-172）；

- AutoTuner::tick(in)（auto_tuner.hpp:150-183）内部：速度门控 enabled_（:152，默认 ≤15 kn）→ 基线未建立时跟随调度名义值（:155）→ 周期辨识评估 if (enabled_ && in.id.excited && in.id.valid) applyEstimate_(in.id.K, in.id.T, osc, driftGate=true, forceRebase=false)（:158-161）→ 振荡检测/成本累积（:165-168）→ ESC 窗口结算 settleWindow_(in.id)（:171-177）→ ESC 扰动注入并返回增益（:180-182）；

- applyEstimate_(K, T, oscAmp, driftGate, forceRebase)（:308-329）：漂移门（:309-313）→ 极点配置 polePlacement（:315，实现 :228-237）→ 稳定门 stabilityCheck（:316，实现 :241-254）→ 通过则 setBaseline、curKp_/curKd_ 接管、baseK_/baseT_ 记录基准（:317-321），forceRebase || rebaseline 时 rebaseEsc() 清 ESC 积分状态（:322-327）；

- ESC 窗口结算中的辨识消费（settleWindow_ :333-345）：Khat = id.valid ? id.K : 0.0（:337-338），仅当 Khat>0 && That>0 且过稳定门才接受 ESC 更新，否则回退基线（:339-344）。

MANUAL/HOLD 模式不喂辨识器（step() :86-88, :129-132 无 update 调用）；普通 AUTO_MANEUVER（非试验）也不喂（:108 的门条件是 identTrial_ == RUNNING）。

### 9.4 辨识激励的两种来源与 establishBaseline 衔接

辨识结果经两条受控路径生效：

辨识结果的两种应用路径：tick 周期评估（漂移门）与 Z 形试验收官（一次性建基线）

来源一：P14 自动 Z 形辨识试验（startIdentifyTrial，autopilot_core.hpp:69-77）：

- 签名 startIdentifyTrial(double dz = 20.0, double phiz = 20.0, int cycles = 4)（:72）；流程：identifier_.reset()（:73，重新辨识不被历史污染）→ sequencer_.setLegs(ManeuverSequencer::zigzag(0.0, dz, phiz, cycles, false))（:74）→ identTrial_ = RUNNING（:75）→ mode_ = AUTO_MANEUVER（:76）。

- Z 形腿生成（maneuver_sequencer.hpp:125-145）：共 2N 段 RUDDER 段，交替 target=±dz（舵角），触发条件 HEADING_REACHED、threshold=±phiz（艏向到达即反向）；returnToStart=false 时无回航段。

- 试验期间 step() 的 AUTO_MANEUVER 分支每拍喂辨识器（:106-110；注释明确：自降频任意频率均正确；试验显式发起，不受调参器速度门控影响——此处不调 tuner_.tick）。

- 机动完成拍（sequencer_.done()，:96）调 finalizeIdentTrial()（:184-187）→ AutoTuner::establishBaseline(snap)（auto_tuner.hpp:185-194）：!snap.excited || !snap.valid → false（:191）；否则 applyEstimate_(snap.K, snap.T, 0.0, driftGate=false, forceRebase=true)（:192-193）——语义差异（注释 :186-188）：不做漂移检查（试验的明确产出）；振荡测量在机动刚结束时无效，osc 以 0 传入由 ζ/ωn 代数条件把关；恒重锚 ESC。

- 状态机 IdentTrialState {NONE, RUNNING, OK, FAILED}（autopilot_core.hpp:34）；setMode（:45）与 startManeuver（:64）会取消进行中的试验。

来源二：常规机动/航向保持的在线辨识：

- headingControlStep 每拍 identifier_.update(...)（autopilot_core.hpp:163）：正常操舵（航向改变、抗风流通航）产生的舵角/转向率只要过激励门即被辨识利用。

- 消费路径为 tuner_.tick 的周期评估（auto_tuner.hpp:158-161，带漂移门）与 ESC 窗口结算的稳定门（:337-340），不直接改增益——先过极点配置 + 稳定门 + 漂移门三重闸。

### 9.5 与下游的衔接：极点配置、稳定门与 ±25% 漂移门

(1) K/T 如何进入极点配置。 被控对象 ψ(s)/δ(s)=Ks(Ts+1)（§2.3），PD 控制律 δ=Kpe+Kde（e=ψref−ψ）。闭环特征多项式：

s(Ts+1)+K(Kds+Kp)=0 ⇒ Ts2+(1+KKd)s+KKp=0

对照标准二阶 s2+2ζωns+ωn2=0（两边除以 T 后比较系数）：

KKpT=ωn2,  1+KKdT=2ζωn

反解得极点配置公式（AutoTuner::polePlacement，auto_tuner.hpp:228-237，设计目标 ζ=0.85、ωn=0.20 rad/s，:84-85）：

Kp=ωn2 TK,  Kd=2ζωn T−1K

（Kd<0 时钳 0——负微分会反向放大振荡，:235；K,T 退化到 10−6 以下直接拒绝，:232。）辨识误差到增益的映射是单调有理的：K 偏小 25% ⇒Kp,Kd 偏大 33%；T 偏大 25% ⇒Kp 偏大 25%、Kd 同向。这是辨识精度要求的定量来源。

(2) 稳定门。 极点配置给出的增益还要过四条件稳定门（stabilityCheck，auto_tuner.hpp:241-254）：把候选 (Kp,Kd) 代回实测/估计模型，重算闭环指标

ωn=KpKT,  ζ=1+KdK2TKpK

要求 ζ≥0.6（zetaMin）、ωn≤0.5 rad/s（wnMax）、实测振荡幅值 ≤5∘（oscMax）（:98-100），外加 Kp>0 与有限性检查。数学含义：极点配置是设计点的代数反解，稳定门是鲁棒性包线——辨识误差把真实闭环拖离设计点时（K/T 与真值不符，上式算出的才是”真实” ζ,ωn），门负责拦截。

(3) ±25% 漂移门与重基线。 漂移门（applyEstimate_，auto_tuner.hpp:308-313，常量 :499-502）：

ESC 自治（不动基线）⇔|K−Kbase|≤0.25 max|Kbase|, 0.05|T−Tbase|≤0.25 max|Tbase|, 1.0

即以基线建立时刻的估计为锚的相对误差死区（分母设下限 0.05/1.0，防早期小估计把相对偏差放大失真）。三条数学解读：

- 死区内的增益摄动有界。由极点配置映射，K,T 各漂 25% 时 Kp 最坏漂移 |ΔKp/Kp|≈|ΔT/T|+|ΔK/K|≤50%——在 ESC 局部搜索的修正能力半径内（ESC 以基线为中心做梯度微调，5% 幅值摄动 + 每窗 2% 步长），故把修正权交给 ESC 的连续微调，避免基线频繁跳变；

- 超死区 = 工况真变。25% 已显著大于 §8.2 的稳态误差点（~1% 级）与 §8.3(b) 的正常滞后（~10% 级），超限大概率是船况/航速真实切换或估计已远离早期未收敛值——此时旧基线对应的 Kp,Kd 已偏离新极点配置解，必须显式重算并重锚；

- 重锚的清零语义。重基线时 ESC 积分器清零（rebaseEsc()，:322-327）：ESC 测得的梯度 g≈∂J/∂θ 是围绕旧基线增益与旧模型的局部量，基线迁移后旧梯度对新点无效，积分状态必须作废，否则相当于把过期梯度施加到新工作点。

下游 ESC 环节的完整推导（代价函数、载波解调、平均化稳定性）超出本文范围，见 docs/ESC方案数学推导与算法实现详解.md 第 3~5 章。

## 10. 仿真验证

仿真环境：control/sim/（Nomoto 一阶对象 + 舵机一阶惯性 τ=0.3 s + 舵速/舵角限幅 + 恒风等效舵角 + 单频规则波 + LCG 确定性量测噪声，控制与仿真同速率 50 Hz 显式欧拉）。构建运行结果（2026-08-21，control/build 增量构建，cmake 4.2.3 + g++ 15.2.0）：单元/集成测试 test_nomoto_identifier 9/9、test_autopilot_core 辨识相关 2/2、test_auto_tuner 17/17 全部 PASS；仿真场景 --ident、--trial 均 PASS（测试清单见附录 C）。

### 10.1 三条激励路径及其精度差异

辨识精度强烈依赖激励质量。本工程有三条到达辨识器的激励路径，精度依次递减：

| 路径 | 场景入口 | 激励形态 | 辨识器状态 | 实测精度（典型船 K=0.2, T=8 s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用 Z 形试验（trial） | --trial → runIdentTrial（main.cpp:163-182、simulator.hpp:552-600）：startIdentifyTrial(20,20,4)，调参器强制去激活（highSpeedDeactivateKn=-1，:569-570） | 开环 Z 形舵 ±20° / 艏向 ±20° 换舵，4 循环 | reset() 后干净起跑，收官一次性评估 | K +3.4%、T +1.6% |
| 航向保持 + 大幅阶跃（ident） | --ident → runIdent（main.cpp:146-160、simulator.hpp:159-204） | 闭环 ±100° 航向阶跃等效 Z 形，调度表装极点配置增益保持闭环 | 在线运行 | K +14.7%、T +13.4% |
| 全链路在线辨识（tune） | --tune（Z 形 ±40°/15 s 航向参考，ESC 激活） | 闭环 Z 形参考 + ESC ±5% 载波叠加 | 在线运行 + 漂移门/稳定门消费 | K +18.3%、T +18.6%（末段代表值；t=300 s 处 +18.2%/+18.5%） |

差异的三个结构性来源：

- 激励干净程度：trial 的舵角序列由 ManeuverSequencer 开环给出、不依赖当前增益，4 个完整换向周期密集覆盖两个回归方向；tune 的舵角由闭环产生且叠加 ESC 载波，门控只放行其中的高激励拍（选择性采样，§10.3）。

- 闭环相关性：tune/ident 路径中 δ 依赖当前增益，而当前增益又依赖历史 K/T——闭环辨识固有的输入–噪声相关性会抬高偏差；trial 路径无此耦合。

- 评估口径：trial 收官走 establishBaseline（不做漂移检查、一次性评估），tune 路径的估计持续受 EIV 衰减偏差（§8.3a）、遗忘滞后（§8.3b）与模型失配（§8.3c）的累积影响。

尽管 tune 路径精度最低，+18% 量级仍在 ±25% 漂移门以内，且经 §9.5 的误差–增益映射后基线增益偏差有界，剩余误差由 ESC 在线吸收——这正是三层架构的分工设计。

### 10.2 收敛曲线（tune 路径，典型船）

RLS 在线辨识收敛曲线 — 典型船 K=0.2/T=8（Z 形 ±40°/15 s 航向参考）

读图（--tune，50 Hz 闭环采样、RLS 拍 1 s）：

- t=13 s valid 置位（绿点划线），同拍极点配置建立基线（baselineEstablished，§9.5）——从全不确定（P0=I）到给出物理合理估计仅需约 13 个有效 RLS 拍，远快于 §8.1 的 50 s 时间常数，因为 Z 形激励的能量密度远高于门控下限；

- 此后 K,T 沿 Z 形周期阶梯式爬升（每次换向注入一批高 dr 样本），约 80 s 后进入真值 ±25% 容差带（粉底区）并缓慢收敛到 +18% 附近的误差点（§8.2）；

- t<13 s 段 T 一度为负（无效区）——valid() 按设计拒报，下游不使用，体现 §8.4”失败可检测”原则。

### 10.3 激励门控的选择性采样

激励门控与转向瞬态的对应 — 典型船 Z 形 ±40°/15 s

0–120 s 窗内共 120 个 RLS 拍：接受 112 拍、拒绝 8 拍（红带）。被拒绝的拍全部位于舵角过零/初段小舵角区（|δ|≤3∘）——正是 §6.2 所述”无信息反而稀释 RN“的样本。注意 r 过零附近（r 门限 ±0.5°/s 两虚线之间）的拍被保留：它们靠 |dr|>0.2∘/s2 的”或”条件过门（第三子图紫线超 dr 门限），正是 §6.3 设计的 T 信息样本群。门控在此场景中同时完成两件事：拒绝无效样本、保留高价值瞬态。

### 10.4 专用 Z 形辨识试验（trial 路径）

自动 Z 形辨识试验（–trial）：±20° 舵 / ±20° 艏向换舵，4 循环

--trial 全程（典型船 K=0.2/T=8，冷启动增益 Kp=1.0, Kd=0.5，调参器去激活）：

- 试验 175 s 收官（4 循环，换舵阈值 ±20°）；全程 r 过零 9 次，其中 7 次伴随高 |dr| 瞬态（过零处 ±0.5 s 窗口 |dr|≈0.5∘/s2>0.2 门限，红三角标注）——这些样本群是 T 收敛的主要载体；

- 收官估计 K=0.2067（+3.4%）、T=8.13（+1.6%），valid=1；

- 收官即 establishBaseline：冷启动增益 1.0/0.5 自动替换为极点配置增益 Kp=1.5723, Kd=8.5277（ζ=0.85, ωn=0.20），applied=1，模式切回 AUTO_HEADING。

对比 §10.2 的 tune 路径（+18% 量级），试验路径精度高出一个量级，代价是 175 s 的专用机动时间——它适合首航标定或大修后重建基线，日常运行则由在线路径维持。

### 10.5 三船型对比（tune 路径）

三船型 RLS 辨识相对误差收敛对比（相对真值，%）

| 船型 | 真值 K / T | Z 形参考翻转周期 | valid 置位 / 建基线 | t=300 s 处相对误差（与图一致） | 末段代表误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 典型船 | 0.2 / 8 s | 15 s | 13 s | +18.2% / +18.5% | +18.3% / +18.6% |
| 快船 | 0.5 / 3 s | 15 s | 27 s | +5.9% / +4.1% | +6.2% / +4.3% |
| 慢船 | 0.1 / 20 s | 60 s（≥2T） | 28 s | +2.2% / +1.6% | +3.1% / +3.3% |

两点观察：

- 越慢的船误差越小：慢船的 Z 形参考翻转周期被放大至 60 s（≥2T，避免船永远停留在初始瞬态，§11.3），瞬态样本的信噪比与”稳态段占比”都更有利；典型船的 15 s 翻转对 T=8 s 偏快，稳态信息不足，系统性偏差最大。

- 典型船早期误差线为负（t≲30 s）：初值 θ=0、P=I 下估计从零起步爬升，T 需先穿过无效区再置位——与 §10.2 的单船曲线一致。

## 11. 已知限制与讨论

本节诚实列出方案的已知限制，供使用与改进参考。

### 11.1 EIV 衰减偏差：约 10% 量级的系统性偏低倾向

差分使量测噪声进入回归量本身（§3.2），构成 errors-in-variables 问题：最小二乘估计向零收缩，半定量衰减系数

θθ* ≈ sφ2sφ2+σφ2,  σφ2=2σr2Δt2

以 T 方向、Δt=1 s、σr=0.1∘/s 估算：σφ≈0.14∘/s2，Z 形机动 dr 信号 RMS 约 0.3∼0.5∘/s2，衰减系数 ≈0.9——即 T 存在 10% 量级的系统性偏低倾向。仿真中 tune 路径最终表现为 +18% 偏高（§10.1），是 EIV 偏低倾向与门控选择性采样、初值瞬态、模型失配等因素叠加的净结果，各因素的符号与量级随工况而变，不能指望相互抵消。若未来对精度有更高要求，方向是 IV（工具变量）或偏差补偿最小二乘，而非调小 λ。

### 11.2 1 Hz 点采样，无前置抗混叠滤波

RLS 拍为点采样（取拍时刻样本，非拍内平均，nomoto_identifier.hpp:47），采样率 1 Hz 把 >0.5 Hz 的量测噪声（风浪高频分量、传感器噪声）混叠进辨识带宽，链路中没有前置抗混叠低通。当前靠三样东西部分对冲：差分 SNR 改善（§7.2，∝Δt2）、λ=0.98 的 50 样本等效平均（§5.1）、激励门控的信噪比选择性（§6.3）。风险场景：波频艏摇遭遇频率约 0.3∼1.5 rad/s（0.05~0.24 Hz），部分落在辨识带宽内，会被当作噪声甚至信号参与拟合（§8.3c）。改进方向：拍内平均或一阶低通前置（代价是引入相位滞后，需重新校核 dr 语义）。

### 11.3 慢船 + 快换向 Z 形试验：T 欠定风险

可辨识性受激励时间尺度约束：Z 形换向周期应远大于 T（建议 ≥2T）。若换向周期小于 T，船在每次换向后远未到达稳态就再次反向，响应永远停留在初始瞬态——稳态增益信息缺失，K 与 T 同时失真。仿真实证（docs/auto_tuning/辨识流程原理推导与工作流程.md §6.5）：K=0.1/T=20 s 慢船用默认 15 s 翻转时 K/T 系统性偏大至 +81%/+89%；翻转周期放大到 60 s（≥2T，本仿真三船型对比即采用此设置）后降至 +3% 量级。工程含义：P14 试验的 dz/phiz/cycles 参数要按船型包线选择，慢船需加大 phiz（换向艏向阈值）以拉长换向周期；valid() 门限（T≤60 s）与稳定门是失真情形的兜底，但不能替代激励设计。

### 11.4 遗忘因子的稳态误差点：系数 0.0101

λ=0.98 把稳态误差钉在系数 1−λ1+λ≈0.0101 的非零水平（§8.2）：即使参数恒定、数据无限，估计也在真值附近做幅度 ∝1−λ 的平稳抖动，不会渐近一致。这是用 1% 量级稳态方差换时变跟踪能力（§5.2）的有意交换；§5.4 的 P 保底又给该误差点加了下界。对”参数基本恒定的船 + 极长保向工况”场景，这是净损失——但在该场景下激励门控本来就冻结了更新，实际暴露有限。

### 11.5 P 保底对严格最优性的破坏

P 对角保底 1e-3 之后，PN 不再等于加权信息矩阵的严格逆 RN−1，递推三式与 §4.1 目标函数的严格最优解脱钩，算法从”有限记忆最优估计”退化为”有界增益的次优估计器”（§5.4）。此外保底只钳对角元、不重构特征分解，非对角元不受干预，是廉价近似。工程上这是有意交换：牺牲渐近最优性，换取任意时长运行后的跟踪活性与数值鲁棒性——但审查时应知道：长期运行后 P 的对角元读数不再能解释为”估计方差”的严格度量。

### 11.6 其他次要限制

- 一阶模型失配：被略去的横荡动态、横倾耦合、舵机饱和/死区非线性、风浪外力矩都不在模型内，“最优拟合参数”随激励频谱移动（§8.3c）；

- 点采样语义：拍内信息丢弃（未做拍内平均），见 §11.2；

- 降频边界浮点问题：elapsed_ < beatSec 严格小于判定（:59），dtNow=0.02 时第 50 次调用累计 1.00（浮点可能为 0.9999999…），极端情形拍间隔可能漂移一拍；测试 SelfDecimatesAtAnyCallRate 通过表明实际无影响；

- P 非对角元对称性未显式防护：靠初值对称 + 更新式对称维持（§9.2），长期浮点累积下的漂移未防护，现有测试与仿真未暴露问题。

## 12. 附录

### 附录 A：参数表（NomotoIdentifier::Params，nomoto_identifier.hpp:17-27）

| 字段 | 默认值 | 行号 | 语义 |
| --- | --- | --- | --- |
| lambda | 0.98 | :18 | 遗忘因子 λ（§4.1、§5） |
| beatSec | 1.0 | :19 | RLS 拍间隔（s）（P3：降频减轻 ECU 负担、保证差分信噪比，§7） |
| deltaMin | 3.0 | :20 | 激励阈值：舵角（deg）（§6.3） |
| rMin | 0.5 | :21 | 激励阈值：转向率（deg/s）（§6.3） |
| drMin | 0.2 | :22 | 激励阈值：转向加速度（deg/s²），保留过零瞬态以辨识 T（§6.3） |
| p0 | 1.0 | :23 | 协方差初值（归一化后回归量 O(1)，p0 取 1 量级，§3.3） |
| dScale | 50.0 | :25 | 舵角归一化尺度（deg）（§3.3） |
| drScale | 1.0 | :26 | 转向加速度归一化尺度（deg/s²）（§3.3） |

内部状态（reset() 初值）：theta_[2]=[0,0]、P_=diag(p0,p0)、prevR_=0、elapsed_=0、first_=true、excited_=false（:35-44, :126-133）。

### 附录 B：公式 ↔ 代码行号对照表

| 公式/参数 | 本文 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| Tr+r=Kδ、回归化 φ=[δ/50, −dr]T | §2–§3 | nomoto_identifier.hpp:3-4, 76 |
| 差分 dr=(rk−rk−1)/Δt，Δt 自测 | §3.1, §7.3 | nomoto_identifier.hpp:58-67 |
| 归一化/反归一化 K=θ0/50, T=θ1 | §3.3 | nomoto_identifier.hpp:24-26, 112-115 |
| 加权目标 JN=∑λN−kek2，λ=0.98 | §4.1 | nomoto_identifier.hpp:18 |
| RLS 三式 + 除零保护 | §4.7 | nomoto_identifier.hpp:79-103 |
| p0=1 | §4.8 | nomoto_identifier.hpp:23 |
| P 对角保底 10−3 | §5.4 | nomoto_identifier.hpp:98, 105-106 |
| 激励门控 3∘/0.5∘​/s/0.2∘​/s2 | §6.3 | nomoto_identifier.hpp:20-22, 68-69 |
| 入口防御与锚点管理 | §6.4 | nomoto_identifier.hpp:53-55, 70-72 |
| valid()：K∈(0,2]、T∈[1,60] s | §8.4 | nomoto_identifier.hpp:119-124 |
| 极点配置 Kp=ωn2T/K 等（ζ=0.85, ωn=0.20） | §9.5 | auto_tuner.hpp:228-237, 84-85 |
| 稳定门 ζ≥0.6, ωn≤0.5, osc≤5∘ | §9.5 | auto_tuner.hpp:241-254, 98-100 |
| 漂移门 ±25%（下限 0.05/1.0）、重锚 | §9.5 | auto_tuner.hpp:308-329, 499-502 |
| 快照组装 idSnapshot() | §9.3 | autopilot_core.hpp:176-178 |
| Z 形试验发起/收官 | §9.4 | autopilot_core.hpp:69-77, 96-110, 184-187；auto_tuner.hpp:185-194 |
| Z 形腿生成 | §9.4 | maneuver_sequencer.hpp:125-145 |

### 附录 C：测试清单

control/tests/test_nomoto_identifier.cpp（9 例，全部 PASS）

| 用例 | 行号 | 断言要点 |
| --- | --- | --- |
| NomotoIdentifier.ConvergesOnNomotoData | :16-36 | 真值 K=0.2/T=8，dt=1.0（每次调用即一拍），±25° 非对称 Z 形（8/3 拍保持），放宽门限 rMin=0.1/deltaMin=2.0；400 拍后 excited、valid，¦K−0.2¦≤0.05、¦T−8¦≤2.0 |
| NomotoIdentifier.SelfDecimatesAtAnyCallRate | :40-59 | R1 自降频：50 Hz 调用（dt=0.02）共 20000 次，激励按拍翻转；同样收敛容差 |
| NomotoIdentifier.NotExcitedWhenIdle | :61-65 | 小幅输入（δ=1°, r=0.1）× 50 拍 → excited()==false |
| NomotoIdentifier.RejectsOutOfRangeInput | :67-76 | P6：δ=50°(>35)、r=50°/s(>30) 被丢弃；θ 保持初值（1e-9 容差） |
| NomotoIdentifier.RecoversAfterNaNInput | :80-107 | P11 回归：第 200 拍注入单拍 NaN，与干净参考辨识器对比——结果有限、valid，¦ΔK¦≤0.02、¦ΔT¦≤1.0 |
| NomotoIdentifier.InvalidWhenOutOfRange | :109-125 | 正常辨识后 valid()==true（K=0.2∈(0,2]、T=8∈[1,60]） |
| PolePlacement.ReturnsFalseOnDegenerate | :127-131 | K=0 或 T=0 → 返回 false |
| PolePlacement.ClampsNegativeKd | :133-140 | ωn=0.05 使 2ζωnT<1 → Kd 钳 0 且返回 true |
| PolePlacement.ProducesTargetZetaWn | :142-151 | 反算闭环 ωn=0.25±1e-6、ζ=0.85±1e-3 |

测试辅助：nomotoStep()（:12-14）用后向欧拉离散 rk=(Kδ Δt+Trk−1)/(Δt+T) 生成与回归式自洽的数据。

control/tests/test_autopilot_core.cpp（辨识相关 2 例，均 PASS）

- IdentUpdatesDoNotOverwriteEscGains（:215-269）：合成 Nomoto 数据（K=0.2, T=8）驱动 200 s，基线链收敛到 placement≈(1.588, 8.30)；t=200 s 切 T=12，t≈270 s 时 T>8.6（漂移 +13%~19% < 25% 阈值）增益钉住旧基线；t≈284 s 漂移越阈触发显式重基线。

- IdentTrialIdentifiesAndAppliesGains（:401-428）：P14 回归——未标定冷启动（调度表 1.0/0.5）、ESC 去激活；startIdentifyTrial(20,20,4) → RUNNING；K=0.2/T=8 的 Nomoto 船模闭环跑完试验 → IdentTrialState::OK、valid()、K=0.2±0.05、T=8±2.0；试验后增益 = 极点配置（ζ=0.85, ωn=0.2）：Kp≈1.6±0.8、Kd≈8.6±4.0；模式转 AUTO_HEADING。

control/tests/test_auto_tuner.cpp（17 例全 PASS，其中辨识衔接相关）：辅助 makeSnap(K,T)（:12-13）构造 excited=valid=true 的 IdSnapshot；establishBaseline 驱动的行为测试（:128, :146-148, :184-185, :225-226, :253, :272-273, :288-307 重基线清 ESC 积分状态等）；:122 用默认 IdSnapshot（excited=false）验证不触发周期评估。

仿真场景（control/sim/）：--ident（PASS 判据 valid && |K̂−K|<0.05 && |T̂−T|<2.0，main.cpp:156；ctest sim_ident）；--trial（PASS 判据 applied && |errK|≤25% && |errT|≤25%，main.cpp:179；ctest sim_trial）；另 --esc 长期场景注释（simulator.hpp:207-212）记录了激励门设计教训——旧 ±10°/30 s 阶跃多数样本过不了门导致辨识有偏、基线永不建立的假阳性，现用 Z 形 ±40°/15 s 参考。

本次构建运行结果（2026-08-21，control/build 增量构建）：test_nomoto_identifier 9/9、test_autopilot_core --gtest_filter='*Ident*' 2/2、test_auto_tuner 17/17 PASSED；ar_sim --ident：K=0.2293（+14.7%）、T=9.0723（+13.4%），valid=1 excited=1 → PASS；ar_sim --trial：K=0.2067（+3.4%）、T=8.13（+1.6%），175 s 收官，增益 1.00/0.50 → Kp=1.5723, Kd=8.5277，applied=1 → PASS。

### 附录 D：关键数值速查

| 量 | 值 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 遗忘因子 λ | 0.98 | nomoto_identifier.hpp:18 |
| 有效记忆窗口 1/(1−λ) | 50 样本 ≈ 50 s | §5.1 |
| 权重半衰期 / 平均年龄 | 34.3 拍 / 49 拍 | §5.1 |
| P 无激励发散率 | ×1.0204/拍 | §5.3 |
| 稳态误差系数 (1−λ)/(1+λ) | ≈ 0.0101 | §8.2、§11.4 |
| 跟踪滞后 | 49× 每拍漂移 | §8.3(b) |
| RLS 拍间隔 / 辨识 Nyquist | 1 s / 0.5 Hz | §7.1 |
| 被辨识带宽 1/(2πT) | 0.0027–0.159 Hz | §7.1 |
| 差分降噪（1 Hz vs 50 Hz） | 标准差 ×1/50，SNR ×2500 | §7.2 |
| EIV 衰减偏差量级 | ~10%（T 方向偏低倾向） | §8.3(a)、§11.1 |
| 仿真收敛（tune，典型船） | t=13 s 建基线；+18.3%/+18.6%（末段代表值） | §10.2 |
| 仿真精度（ident） | +14.7%/+13.4% | §10.1 |
| 仿真精度（trial，专用 Z 形试验） | +3.4%/+1.6%，175 s 收官 | §10.4 |
| 门控统计（0–120 s） | 接受 112 拍 / 拒绝 8 拍 | §10.3 |
| 慢船激励失配案例 | 15 s 翻转 → +81%/+89%；60 s（≥2T）→ +3% 量级 | §11.3 |